Memoriu General

Realizare documentații: scenariu la incendiu și expertiză, pentru casa de cultura „nedelcu chercea”, situată în municipiul brăila, str. comuna din paris nr.93

Amplasament: Str. Comuna din Paris, Nr.93 Mun. Brăila, Jud. Brăila

Beneficiar: Municipiul Brăila, Județul Brăila

Proiectant de specialitate: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L

Bd. Socola, nr. 34, Iasi,

CIF RO33764349, J22/1685/2014

Proiect nr.: 108 / 2023

Faza:

P.T. – D.E.

# BORDEROU

A. PĂRŢILE  SCRISE

Foaie de capăt

Borderou general

1) DATE GENERALE ȘI LOCALIZAREA PROIECTULUI

1.1) Denumirea proiectului

1.2) Amplasamentul

1.3) Date de identificare a proiectului

1.4) Încadrarea în planurile de urbanism

1.5) Încadrarea în alte activități existente

1.6) Bilanț teritorial

2) DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI

MEMORIU TEHNIC

- DATE GENERALE ȘI LOCALIZAREA PROIECTULUI:

  - DENUMIREA PROIECTULUI

Realizare documentații: scenariu la incendiu și expertiză, pentru casa de cultura „nedelcu chercea”, situată în municipiul brăila, str. comuna din paris nr.93

  - AMPLASAMENTUL

Investiția este amplasată în intravilanul Municipiului Brăila, Str. Comuna din Paris, Nr. 93 accesul făcându-se din Str. Comuna din Paris.

Suprafață teren : terenul pe care se află amplasată construcția are o suprafață de 3202,00 mp (măsurată), conform extras de carte funciară.

Terenul se învecinează cu:

Accesul pietonal și carosabil se face din Strada Comuna din Paris pe latura de Nord.

- la sud: Domeniu Public

- la nord: Proprietate Municipiul Brăila – Parc de joacă

- la Est: Strada Plevna

- la Vest: Strada Comuna din Paris

  - DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investiții:

Realizare documentații: scenariu la incendiu și expertiză, pentru casa de cultura „nedelcu chercea”, situată în municipiul brăila, str. comuna din paris nr.93

Ordonator principal de credite: Municipiul brăila, jud. brăila

Beneficiarul investiției: municipiul brăila, jud. brăila

Elaboratorul documentației: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.

Proiectant de specialitate.: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.

Proiect nr.: 108/2023

  - ÎNCADRARE ÎN PLANURILE DE URBANISM

Imobilul în suprafață totală de 3202,00 mp este situat în intravilanul Municipiului Brăila, Județul Brăila, imobilul face parte din domeniul public al Municipiului Brăila și este situat în str. Comuna din Paris, nr.93

  - ÎNCADRARE ÎN ALTE ACTIVITĂȚI EXISTENTE- nu este cazul

  - BILANȚ TERITORIAL

Indicatori fizici existenti:

S teren = 3202,00 mp

Sc = Sd C1 – Casa de cultura = 524,00 mp

Sc = Sd C2 – Casa de cultura = 736,00 mp

Sc totală existentă = 524,00 mp, Sd totală existentă = 736,00 mp

Volum = 4.585,00 mc

- DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI

## Construcția existentă este funcțională.

Corpul C1 are rol de Casa de cultura unde se desfășoară activitățile socio-culturale. Principalele funcțiuni ale clădirii sunt alcătuite din Sala de spectacol dotată cu scenă, la parter foaierul se află în legatură directa cu accesul principal si cel secundar și celelalte spatii: biblioteca, oficiu, grupuri sanitare,Caserie, Loja și circulația verticala(casa scării). La nivelul superior prin două accese verticale legate printr-o scară de acces se realizează distribuția către celelalte spații de la nivelul etajului: Sala de sedinte, cerc muzical, depozitare, si birou administrativ.

Imobilul (clădiri și teren) se află în domeniul public al Municipiului Brăila și este situat în str. Comuna din Paris, nr 93, Municipiul Brăila, județul compus din teren curți – construcții în suprafață de 3.202,00 mp unde funcționează Casa de cultura

Terenul se învecinează cu:

Accesul pietonal și carosabil se face din Strada Comuna din Paris pe latura de Nord.

- la sud: Domeniu Public

- la nord: Proprietate Municipiul Brăila – Parc de joacă

- la Est: Strada Plevna

- la Vest: Strada Comuna din Paris

- SITUAȚIA EXISTENTĂ

Imobilul (clădiri și teren) se află în domeniul public al Municipiului Brăila și este situat în str. Comuna din Paris, Municipiul Brăila, Județul Brăila.

În prezent pe teren în situația existentă se află un corp de clădire:

Sc C1 – Casa de cultura = 524,00 mp;

Sd C1 – Casa de cultura = 736,00 mp

Volum = 4.585,00 mc

Nr. utilizatori = 185 persoane (145-parter si 40-etaj)

Construcția existentă C1 – Casa de cultura fost edificată în anii 1903  – fiind una din construcțiile care au suportat toate marile seisme ale secolului trecut de la noi din țară, dar  la care s-au efectuat unele lucrări de consolidare, reparații curente la exterior, interior și la acoperiș.

Suprafața construită este de 524,00 mp, suprafața construită desfășurată de 736,00 mp iar regimul de înălțime este Parter + Etaj. Forma și dimensiunile în plan: clădirea are formă de „I” – care se poate înscrie într-un dreptunghi cu dimensiunile de 36,60x17,70 m.

Pereții au grosimea de grosime de 69 cm, 40 cm, inclusiv tencuiala pentru pereții exteriori parter și etaj și  55 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm inclusiv tencuiala pentru pereții inteiori parter și etaj.

.

Acoperișul tip șarpantă are următoarele straturi:

- Învelitoare acoperiș din tablă

- Folie

- Astereală

- Capriori de 10x12

Placa superioară în contact cu podul are următoarele straturi.

- Placaj OSB 1,8 cm

- Termoizolație vată minerală de 20 cm

- Barieră contra vaporilor

- Strat de difuzie

- Placă b.a. 13 cm

- Glet+zugrăveli lavabile

Panșeul peste sol are următoarele straturi:

- Pardoseală finită parchet trafic intens 2,5 cm

- Șapă autonivelantă 3 cm

- Placă din beton armat 10 cm

- Polistiren extrudat de 10 cm

- Folie polietilenă

- Umplutură balast 30 cm

- Blocaj piatra spartă 30 cm

Finisajele exterioare sunt realizate astfel:

- Pereții exteriori sunt finisați cu tinci și vopsitorie de culoare albă

- Tâmplărie exterioară din PVC de culoare maro

- Jgheaburi și burlane din tablă vopsite în câmp electrostatic

- Rampă de acces persoane cu dizabilități de înclinație maxim 8%, finisată cu gresie antiderapantă în stare avansată de degradare.

- Balustradă metalică vopsită în câmp electrostatic cu mâna curentă la înălțime de 60 și 90 cm

Finisaje interioare

- La interior pereții zidărie de cărămidă sunt cămășuiți cu beton armat de 5 cm, termoizolați cu vată minerală de 10 cm, masă de șpaclu armată, tencuială de ipsos și vopsea lavabilă.

Pardoselile interioare sunt alcătuite din:

- gresie porțelanată antiderapantă (grosime minimă 10 mm) pe șapă autonivelantă de 3 cm grosime

- Parchet laminat de 2,5 cm grosime pe șapă de 3 cm

- Glafurile interioare sunt realizate realizate din PVC, iar cele exterioare din granit.

- Tâmplăria interioară este realizată din PVC

- Compartimentările grupurilor sanitare sunt realizate din pereți interiori de compartimentare HPL

- În grupurile sanitare faianța este realizată până la cota de +2,10 m față de cota pardoselii finită, va avea grosimea de minim 5 mm, iar gresia va avea grosime de minim 10 mm.

Clădirea este încadrată în clasa II de importanţă, categoria de importanţă este C - importanţă normală şi grad de rezistență la foc II, risc mic de incendiu.

| Parter |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | P.01 Cabina artisti | 18,81 mp |
|  | P.02 Scena | 77,36 mp |
|  | P.03 Casa scarii | 10.27 mp |
|  | P.04 Centrala termica | 9,65 mp |
|  | P.05 Sala de spectacole | 159,03 mp |
|  | P.06 G.S.Dizabilitati | 6,51 mp |
|  | P.07 G.S. Femei | 6,79 mp |
|  | P.08 G.S. Barbati | 6,71 mp |
|  | P.09 Spatiu de depozitare | 13,05 mp |
|  | P.10 Foaier | 47,54 mp |
|  | P.11 Windfang | 5,74 mp |
|  | P.12 Caserie | 6,63 mp |
|  | P.13 Oficiu | 11,00 mp |
|  | P.14 Hol | 7,27 mp |
|  | P.15 Casa Scarii + scara | 9,90 mp |
|  | P.16 Loja | 25,31 mp |
|  | Total arie utilă-Parter | 421,57 m² |

| Etaj |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | P.01 Camera machiaj | 9,65 mp |
|  | P.02 Casa scarii | 2,16 mp |
|  | P.03 Hol | 6,81 mp |
|  | P.04 Sala de sedinte | 19,34 mp |
|  | P.05 Hol | 12,34 mp |
|  | P.06 Depozitare | 22,45 mp |
|  | P.07 Cerc muzical | 31,62 mp |
|  | P.08 Balcon | 20,83 mp |
|  | P.09 Birou profesori | 14,08 mp |
|  | P.10 Depozitare | 6,06 mp |
|  | Total arie utilă-Etaj | 145,34 m² |
| TOTAL ARIE UTILĂ |  | 566,91 m² |

Întocmit,

Arh. Ștefan Neagu